| Egz. PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU: | Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w ul. Żniwnej w Białymstoku |  |
| ADRES: | ul. Żniwna w Białymstoku |  |
| INWESTOR: | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15-404 Białystok |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI: |  |  |
| Projektant: | mgr inż. Łukasz Niczyporuk |  |
| Białystok, maj 2019 |  |  |

Spis zawartości opracowania:

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny

- Rys. nr 1.1 – Czasowa organizacja ruchu – etap 1– skala 1:500

- Rys. nr 1.2 – Czasowa organizacja ruchu – etap 2 – skala 1:500

- Rys. nr 1.3 – Czasowa organizacja ruchu – etap 3 – skala 1:500

- Rys. nr 1.4 – Czasowa organizacja ruchu – etap 4 – skala 1:500

##### OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu – budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych

w ul. Żniwnej w Białymstoku

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 784).

- wizje lokalne w terenie.

# ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w pasie drogowym ul. Żniwnej w Białymstoku.

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego oraz pracownikom w trakcie wykonywania robót.

# STAN ISTNIEJĄCY

Ul. Żniwna jest położona na osiedlu Wygoda w Białymstoku. Jest ulicą bez przejazdu o długości ok. 135 m. Posiada nawierzchnię utwardzoną z destruktu asfaltowego i żwiru, w złym stanie technicznym, bez wydzielonej jezdni i ciągów pieszych.

W zakresie objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie techniczne:

- kanalizacja sanitarna,

- gazociąg,

- wodociąg,

- kablowe linie teletechniczne,

- kablowe i napowietrzne linie energetyczne nn,

# PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

W ramach inwestycji zaprojektowano budowę odcinka sieci wodociągowej Dz 110 mm PE RC o długości ok. 25 m wraz z przeniesieniem hydrantu, budowę przyłączy wodociągowych Dz 32 mm PE o długości ok. 57 m oraz wymianę 9 sztuk zasuw na istniejących przyłączach.

# ORGANIZACJA RUCHU I OZNAKOWANIE

Niniejsze opracowanie dotyczy tylko robót prowadzonych w pasie drogowym ul. Żniwnej. Przewidziano podział robót na cztery etapy. Tymczasowe i istniejące oznakowanie pokazano na Rys. nr 1.1 ÷ 1.4.

Etap 1:

Do wykonania przewidziano odcinek sieci wodociągowej wraz z przestawieniem hydrantu w rejonie nieprzejezdnego zakończenia ulicy, oraz wymianę dwóch zasuw na przyłączach do działek nr 1032 i 1059. Obszar robót zamknięto zaporą U-20b wraz ze znakiem B-1 i tablicą T-0. Wydzielono korytarz dla pieszych szer. min. 1,5 m za pomocą zapór U-20c.

Wykaz tymczasowych znaków pionowych:

| Symbol znaku | Ilość [szt.] | Uwagi/wielkość/,,treść znaku” |
| --- | --- | --- |
| A–14 | 1 |  |
| B-1 | 1 |  |
| T-0 | 1 | „Nie dotyczy pojazdów budowy oraz mieszańców” |

Znaki pionowe należy zastosować z grupy znaków średnich w II-giej klasie odblaskowości.

Wykaz tymczasowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu:

| Symbol znaku | Ilość / Długość | Uwagi/wielkość/,,treść znaku” |
| --- | --- | --- |
| U-20b | 4,0 [mb] |  |
| U-20c | 69,1 [mb] |  |

Etap 2:

Do wykonania przewidziano trzy zasuwy na przyłączach do działek nr 1033, 1035, 1058/1. Obszar robót zabezpieczono zaporami U-3c, U-3d z obu stron oraz U-20a wzdłuż robót. Należy zachować korytarz szer. co najmniej 2,5 m dla ruchu pojazdów.

Wykaz tymczasowych znaków pionowych:

| Symbol znaku | Ilość [szt.] | Uwagi/wielkość/”treść znaku” |
| --- | --- | --- |
| A–12b | 1 |  |
| A-12c | 1 |  |
| A-14 | 2 |  |

Znaki pionowe należy zastosować z grupy znaków średnich w II-giej klasie odblaskowości.

Wykaz tymczasowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu:

| Symbol znaku | Ilość / Długość | Uwagi/wielkość/”treść znaku” |
| --- | --- | --- |
| U-3c | 3,0 [mb] |  |
| U-3d | 3,0 [mb] |  |
| U-20a | 14,0 [mb] |  |

Etap 3:

Do wykonania przewidziano przyłącze do działki nr 1037 oraz zasuwy na przyłączach do działek nr 1055/1, 1055/2. Obszar robót zabezpieczono zaporami U-3c, U-3d z obu stron oraz U-20a wzdłuż robót. Należy zachować korytarz szer. co najmniej 2,5 m dla ruchu pojazdów.

Wykaz tymczasowych znaków pionowych:

| Symbol znaku | Ilość [szt.] | Uwagi/wielkość/”treść znaku” |
| --- | --- | --- |
| A–12b | 1 |  |
| A-12c | 1 |  |
| A-14 | 2 |  |

Znaki pionowe należy zastosować z grupy znaków średnich w II-giej klasie odblaskowości.

Wykaz tymczasowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu:

| Symbol znaku | Ilość / Długość | Uwagi/wielkość/”treść znaku” |
| --- | --- | --- |
| U-3c | 3,0 [mb] |  |
| U-3d | 3,0 [mb] |  |
| U-20a | 12,2 [mb] |  |

Etap 4:

Do wykonania przewidziano zasuwy na przyłączu do działki nr 1054 oraz zasuwę na sieci. Obszar robót zabezpieczono zaporami U-3c, U-3d z obu stron oraz U-20a wzdłuż robót. Należy zachować korytarz szer. co najmniej 2,5 m dla ruchu pojazdów. Na ul. Siewnej ruch pieszych skierowano na drugą stronę ulicy za pomocą zapór U-20c i znaku B-41.

Wykaz tymczasowych znaków pionowych:

| Symbol znaku | Ilość [szt.] | Uwagi/wielkość/”treść znaku” |
| --- | --- | --- |
| A–12b | 1 |  |
| A-12c | 1 |  |
| A-14 | 3 |  |
| B-41 | 2 |  |
| T-0 | 2 | „Przejście drugą stroną ulicy” |

Znaki pionowe należy zastosować z grupy znaków średnich w II-giej klasie odblaskowości.

Wykaz tymczasowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu:

| Symbol znaku | Ilość / Długość | Uwagi/wielkość/”treść znaku” |
| --- | --- | --- |
| U-3c | 3,0 [mb] |  |
| U-3d | 3,0 [mb] |  |
| U-20a | 11,5 [mb] |  |
| U-20c | 3,6 [mb] |  |

# TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI I WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywanym terminem rozpoczęcia realizacji inwestycji i wprowadzenia przedmiotowej organizacji w życie jest II i III kwartał 2019 roku.

ZESPÓŁ AUTORSKI:

Projektant:	mgr inż. Łukasz Niczyporuk

PLAN ORIENTACYJNY

do projektu czasowej organizacji ruchu – budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych

w ul. Żniwnej w Białymstoku

##### SKALA 1:15000