Załącznik nr 1A do Ogłoszenia/SIWZ

Opis parametrów

nr sprawy TAF/01/2021

OPIS PARAMETRÓW oferowanego urządzenia

w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę nowej prasy hydraulicznej o nacisku 100T szt. 1

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Wymagania | Oferowane parametry TYP MODEL …………… Producent ……………… Dostawca ……………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Główne parametry prasy hydraulicznej o nacisku 100T |  | Parametry uzupełnia Wykonawca: |
| 1.1. | Nacisk | 100 T (1000 kN) |  |
| 1.2. | Minimalny Prześwit pomiędzy słupami | 820 [mm] |  |
| 1.3. | Maksymalna Wysokość | 2450 [mm] |  |
| 1.4. | Minimalna Głębokość ramy | 250 [mm] |  |
| 1.5. | Maksymalna Długość prasy | 2150 [mm] |  |
| 1.6. | Maksymalna Szerokość prasy | 1250 [mm] |  |
| 1.7. | Maksymalna Wysokość robocza | 920 [mm] |  |
| 1.8. | Minimalne Ciśnienie robocze | 260 [bar] |  |
| 1.9. | Minimalny Skok tłoczyska | 200 [mm] |  |
| 1.10. | Minimalna Moc silnika | 4 [kW] |  |
| 1.11. | Maksymalny Czas pełnego cyklu | 95 [s] |  |
| 2. | Wymagane wyposażenie |  |  |
| 2.1. | Układ hydrauliczny z możliwością regulowania siły nacisku ograniczania maksymalnej wartości – zawór przelewowy | TAK |  |
| 2.2. | Sterowanie na elektrozaworach, trzy przyciski wysuw góra/dół, wyłącznik pompy, wyłącznik awaryjny | TAK |  |
| 2.3. | Pedał nożny dodatkowa możliwość sterowania zamiennie przyciskami lub pedałem | TAK |  |
| 2.4. | Tłoczysko zakończone otworem | TAK |  |
| 2.5. | Blat roboczy z otworem centralnym przelotowym ø120mm | TAK |  |
| 2.6. | Zawór zamek hydrauliczny zapewniający szczelność w cylindrze | TAK |  |
| 2.7. | Przesuwna głowica siłownika – umożliwia ręczny przesuw siłownika w poziomie w lewo / prawo | TAK |  |
| 2.8. | Hydrauliczne opuszczanie, podnoszenie stołu z blatem roboczym | TAK |  |
| 2.9. | Oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
| 2.10. | Dostawca zapewnia również olej na pierwsze zalanie | TAK |  |
| 3. | Dokumentacja: |  |  |
| 3.1. | Dostawca dostarcza Zamawiającemu komplet Dokumentacji DTR w języku polskim | TAK |  |
| 3.2. | Dokumenty potwierdzające że oferowany przedmiot zamówienia posiada znak bezpieczeństwa CE | TAK |  |
| 4. | Gwarancja: |  |  |
| 4.1. | Minimum: 24 miesiące | TAK (kreślić ile msc.) | …….. miesięcy |
| 5. | Dostawa: |  |  |
| 5.1. | Miejsce Dostawy Oczyszczalnia Ścieków w Białymstoku | TAK |  |
| 5.2. | Maksymalny Termin dostawy do 12 tygodni od daty podpisania umowy | TAK (określić ile tygodni) | …….. tygodni |

…………………….……………………..			 ………………………………………………………………

Miejscowość, data		Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy