8.0. Zestawienie elementów sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych

| Lp. | Nazwa elementu | Średnica [mm] | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rury ciśnieniowe do wody pitnej dz110x6,6 PE 100 SDR17 odporna na zarysowania i propagację pęknięć typu RC | 110 | m | 70,5 |
| 2 | Rury ciśnieniowe do wody pitnej dz90x5,4 PE 100 SDR17 odporna na zarysowania i propagację pęknięć typu RC - odgałęzienie hydrantowe | 90 | m | 0,5 |
| 3 | Rury ciśnieniowe z PE do wody pitnej dz40 PN10 | 40 | m | 2 |
| 4 | Trójnik równoprzelotowy 110/110 PE100 SDR 17 | 110/110 | szt. | 1 |
| 5 | Trójnik siodłowy z nawiertką i obejmą dolną | 110/40 | szt. | 1 |
| 6 | Zasuwa z króćcami PE do zgrzewania z miękkim uszczelnieniem DN100, z teleskopowym przedłużeniem trzpienia zasuwy z obudową , ze skrzynką uliczną | 110/100 | szt. | 1 |
| 7 | Zasuwa z króćcami PE do zgrzewania z miękkim uszczelnieniem DN80, z teleskopowym przedłużeniem trzpienia zasuwy z obudową, ze skrzynką uliczną | 90/80 | szt. | 1 |
| 8 | Zasuwa bezgniazdowa z uszczelnieniem miękkim do przyłącza domowego DN32 z żeliwa sferoidalnego zabezpieczoną farbą epoksydową z końcówkami zabezpieczonymi przed zerwaniem obustronnie do zgrzewania, z teleskopowym przedłużeniem trzpienia zasuwy z obudową, ze skrzynką uliczną | 40/32 | szt. | 1 |
| 9 | Tuleja kołnierzowa do połączeń kołnierzowych rur PE dz90mm SDR 17 +kołnierz stalowy DN 80, PN10 | 90/80 | szt. | 1 |
| 10 | Kolano 900 PE100 SDR17 | 110 | szt. | 1 |
| 11 | Redukcja PE100 SDR11 | 110/90 | szt. | 1 |
| 12 | # Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 17 | 110 | szt. | 4 |
| 13 | # Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 | 40 | szt. | 3 |
| 14 | Kolano kołnierzowe hydrantowe ze stopką z żeliwa sferoidalnego PN10 | 80 | szt. | 1 |
| 15 | Kształtka FF króciec dwu – kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego L=400 mm | 80 | szt. | 1 |
| 16 | Hydrant p. poż. Nadziemny, Rd =1500mm, L=2386mm | 80 | szt. | 1 |
| 17 | Obsypka z gruntu mineralnego V=0,5m3 zapewniająca prawidłowe odwodnienie hydrantu i otulina podziemna części hydrantu | --- | szt. | 1 |
| 18 | Taśma sygnalizacyjno – ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wkładką metalową szerokości 20 cm | --- | m | ok. 85 |
| 19 | Słupki betonowe + tabliczki z tworzywa sztucznego do oznaczenia armatury ( hydranty, zasuwy) | --- | szt. | 3 |
| 20 | Teleskopowe przedłużenie wrzeciona zasuwy - ujęto w zasuwach | --- | szt. | 3 |
| 21 | Skrzynka uliczna z pokrywą, podstawa do skrzynki - ujęto w zasuwach | --- | szt. | 3 |
| Uwaga: Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej. |  |  |  |  |