| Pracownia Projektowania Budowlanego 15-668 Białystok ul. Upalna 88 lok. 15 |  |  |  | ### PROKON |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PKO BP O/3 Białystok 08 1020 1332 0000 1502 0028 3531 | NIP 542-163-06-23 |  | biuro@ prokon.bialystok.pl |  | tel. (085) 65-46-960 |

PROJEKT WYKONAWCZY

| OBIEKT: |  | STACJA UZDATNIANIA WODY JUROWCE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA |  | WYMIANA OGRODZENIA STACJI UZDATNIANIA WODY JUROWCE |  |  |
| ADRES: |  | STACJA UZDATNIANIA WODY JUROWCE Białystok ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego 77 działka nr 1715, jednostka ewid. Białystok, obręb ewidencyjny Wysoki Stoczek 2 |  |  |
| INWESTOR: |  | WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP Z O.O. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1 |  |  |
| BIURO PROJEKTOWE |  | Pracownia Projektowania Budowlanego PROKON 15-668 Białystok, ul. Upalna 88, lok 15 |  |  |
| Zespół autorski: |  |  |  | ## Podpis: |
| Architektura | ### Projektant: |  | mgr inż. arch. Anna Maziewska nr uprawnień proj. Bł-PdOKK/101/2007 |  |
|  | ### Współpraca |  | Mgr inż. Ewelina Matyśkiewicz |  |
| Konstrukcje | ### Projektant: |  | mgr inż. Jarosław Szaciło nr uprawnień proj. BŁ/336/89 |  |
| DATA WYKONANIA: |  |  | Białystok 20. 11. 2016 r |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis techniczny do projektu wykonawczego

- Część rysunkowa

| Arkusz: | Nazwa rysunku: | Skala: |
| --- | --- | --- |
| nr 1 | Lokalizacja ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody Jurowce | 1:500 |
| nr 2 | Schematyczny rzut ogrodzenia działki | 1:1000 |
| nr 3 | Schemat ogrodzenia | 1:20 |
| nr 4 | Szczegół „A” ogrodzenia | 1:5 |
| nr 5 | W-1 – Wysięgnik | 1:5 |
| nr 6 | Rozwinięcie ogrodzenia "K"-"J"-"I"-"H"-"G" | 1:100 |
| nr 7 | Rozwinięcie ogrodzenia "G"-"F" | 1:100 |
| nr 8 | Rozwinięcie ogrodzenia "E"-"D" | 1:100 |
| nr 9 | Rozwinięcie ogrodzenia "D"-"C" | 1:100 |
| nr 10 | Rozwinięcie ogrodzenia "C"-"B"-"A" | 1:100 |
| nr 11 | Rozwinięcie ogrodzenia "D"-"C" | 1:100 |
| nr 12 | Inwentaryzacja drzew do wycinki teren SUW | 1:500 |
| nr 13 | Inwentaryzacja drzew do wycinki teren Lasów Państwowych | 1:500 |

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Umowa na wykonanie projektu

  - Inwentaryzacja istniejącego ogrodzenia

  - Inwentaryzacja drzewostanu na działce nr ewid. 1715 i działkach Lasów Państwowych  nr ewid.  1714/17 i 1714/1

  - Uzgodnienia z inwestorem

  - Obowiązujące normy i przepisy

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie zawiera projekt wymiany ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody Jurowce Wodociągów Białostockich ul. 1000 Lecia PP 77.

- INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE

  - Ogólna charakterystyka obiektu. Stan istniejący

Istniejące ogrodzenie Stacji Uzdatniania Wody Jurowce Wodociągów Białostockich wykonane jest z elementów betonowych. Płyty betonowe osadzone w słupach żelbetowych.

Teren od strony SUW jest porośnięty drzewami, brak zakrzaczeń. Od strony zewnętrznej (Lasy Państwowe) teren zakrzaczony i porośnięty drzewami. Ogrodzenie jest częściowo uszkodzone, beton zdegradowany, od strony Lasów Państwowych drzewa pochylone nad ogrodzeniem, lub bezpośrednio oparte o ogrodzenie, uszkadzając elementy prefabrykowane.

  - Dane liczbowe o ogrodzeniu istniejącym:

Długość całkowita – 791 mb

Wysokość ogrodzenia od 1,75 – 2,0 m.

Ilość przęseł ogrodzenia 349

Długość przęseł ok. 2,20 m

Ilość słupków – 425 szt.

Ilość płyt 220x50 cm- 1057 szt.

Ilość płyt 220x25 cm – 339 szt

  - Wycinka drzew i zakrzaczeń

Przed przystąpieniem do rozbiórki ogrodzenia należy dokonać wycinki drzew i zakrzaczeń w pasie ok. 1,50 m po obu stronach ogrodzenia. Wycinki należy dokonać przed sezonem lęgowym ptaków do 28 lutego.

Na wycinkę drzew i zakrzaczeń z terenu Lasów Państwowych zgodę wydało Nadleśnictwo Dojlidy.

Decyzję na wycinkę drzew z terenu SUW Jurowce zgodę wydaje Urząd Miasta w Białymstoku.

Teren po wycinkach uporządkować, drzewa i zakrzaczenia będące własnością Lasów Państwowych przekazać właścicielowi. Drzewa z terenu SUW nie nadają się jako materiał do dalszej przeróbki, odsprzedać jako materiał na opał.

Teren w pasie ok. 3,0 m (po 1,5m z obu stron ogrodzenia) wyrównać mechanicznie.

  - Rozbiórka istniejącego ogrodzenia

Rozbiórce podlegają wszystkie elementy ogrodzenia betonowego, oprócz słupków i  elementów bramy wjazdowej oraz  furtki. Rozbiórki dokonywać rozpoczynając od demontażu elementów płytowych ogrodzenia, następnie odkopanie i demontaż słupów. Wszystkie elementy betonowe podlegają recyklingowi – skruszeniu, przez wykonawcę ogrodzenia, powstanie destrukt betonowy, jako doskonały materiał budowlany np. jako podbudowa pod drogi przemysłowe.

Odzyskane z elementów prefabrykowanych zbrojenie zezłomować.

- PROJEKTOWANE NOWE OGRODZENIE

Stacja Uzdatniania Wody jest częścią infrastruktury krytycznej. Inwestor podjął decyzję o wymianie uszkodzonego ogrodzenia na nowe, zainstalowaniu dodatkowych zabezpieczeń: na górze ogrodzenia dodatkowa zapora ze zwojów drutu Concertina i  monitoring kamerami przemysłowymi.

  - Płyty i słupki ogrodzenia

Projektuje się nowe ogrodzenie z płyt betonowych prefabrykowanych. Wysokość ogrodzenia 2,25 m. Projektuje się przęsła ogrodzenia o rozstawie osiowym słupków ok. 206 cm i długości całkowitej 795,0 m.

Słupy żelbetowe o przekroju miń 12x18 cm, typ cieżki, długości 3,30 m, zagłębione miń 1,0 m w gruncie. Na dużych uskokach terenu stosować słupy o długości 3,80 m. W narożnikach ogrodzenia stosować słupy podwójne. Otwory na słupki wykonać wiertnicą o średnicy ok. 35,0 cm. Słupki w gruncie po ustawieniu obetonować betonem B20. Elementy ogrodzenia stanowią płyty betonowe zbrojone o wymiarach 200x50 cm, gr ok. 4,5 cm. Element dolny gładki bez wzoru, zagłębiony w gruncie ok. 25 cm. Przed zamontowaniem spód płyty od dołu i boki w poziomie gruntu zabezpieczyć emulsją bitumiczną np. Abizol R+P.

Pozostałe elementy z delikatnym wzorem obustronnym, (wzór ogrodzenia, oraz czy wzór jedno lub dwustronny) wykonawca jest obowiązany uzgodnić z inwestorem. Proponujemy wzór ceglasty. Słupki gładkie bez wzoru. Projektuje się w każdym słupku otwory Ø12 mm do zamontowania stojaków pod zwoje drutów Concertina.

  - Dodatkowe zabezpieczenie obiektu, zapora z drutu Concertina

Do każdego słupka zamocować projektowany wysięgnik z kątowników 40x4 i blachy łącznikowej z otworami do zamocowania na górze słupków zasieków  z drutu Concertina. Stojaki posiadają otworowanie do zamontowania na górze słupków przy pomocy śrub M10 ze łbem grzybkowym z podsadzeniem (wg DIN 603 lub PN-M82406). Od strony wewnętrznej ogrodzenia w łączniku otwór Ø12 mm, od strony zewnętrznej otwór kwadratowy 12x12 mm.

Ponadto stojaki posiadają otworowanie do przeciągnięcia 4 szt drutów gładkich Ø 3,0 mm,  rozciągnięte druty służą do zamocowania zwojów drutu ostrzowego, przy pomocy złączek, złączkami również, przy pomocy specjalnej zaciskarki łączyć drut Concertina na długości. Złączki dostępne u producenta drutu ostrzowego, złączkami za. Do naciągnięcia drutów podtrzymujących zwoje drutu Concertina stosować ocynkowane napinacze jak przy ogrodzeniu z siatki drucianej.

Stosować zasieki CONCERTINA - typ ULTRA - Ø 45 cm - 54 zwoje - 3 złączki jako wysokiej jakości, bardzo skuteczne ocynkowane ogniowo nowoczesne ogrodzenie

zaporowe służące do agresywnego zabezpieczania obszarów  wymagających szczególnej ochrony i dozoru, obszarów o ograniczonej dostępności, jak Stacja Uzdatniania Wody dla miasta Białystok.

Zasieki typu concertina powstają w wyniku powiązania ze sobą dwóch spiralnych kawałków drutu ostrzowego typu ULTRA. Są one pospinane specjalnymi metalowymi złączkami (od 3 do 9 złączek na każdy  zwój w zależności od średnicy zasieku). Ilość złączek decyduje o gęstości zasieku, a tym samym o jego wartości zaporowej. Im więcej złączek, tym zasieki są trudniejsze do sforsowania.

Zasieki CONCERTINA po rozciągnięciu tworzą cylindryczną strukturę zaporową bardzo trudną do pokonania, w tym i przecięcia za pomocą ręcznych narzędzi.

Konstrukcja drutu ostrzowego typu ultra opiera się na cienkiej stalowej taśmie z bardzo ostrymi „żyletkowymi”  ostrzami, które są większe i bardziej agresywne (inwazyjne) niż w przypadku drutu ostrzowego typu medium i short. Taśma z ostrzami jest na całej długości zaciśnięta wokół mocnego drutu stalowego, a dodatkowo posiada specjalny ostrzowy kołnierz, który wzmacnia skuteczność zaporową.

UWAGA! Zasieki CONCERTINA – typ ULTRA – ze względu na bardzo ostre żyletkowe ostrza i dużą łatwość doznania urazu należy montować przy zachowaniu szczególnej ostrożności z użyciem specjalnych rękawic.

Dane techniczne - zasieki CONCERTINA z drutu ostrzowego:

- długość zasieku po rozciągnięciu -  8-9 mb,

- ilość zwojów – 54,

- średnica zwoju – 450 mm

- ilość złączek – 3,

- rodzaj drutu ostrzowego – ULTRA (BTO-28 wg nomenklatury międzynarodowej),

- drut nośny drutu ostrzowego - Ø 2,5 mm,

- taśma z ostrzami - blacha stalowa o grubości 0,5 mm,

- waga 1 zasieku - ok. 8 kg.

Oczekiwane przez inwetora wymagania dla drutu ostrzowego typu Concertina:

- średnica drutu ostrzowego 2,5 m

- średnica zwoju 450 mm

- wytrzymałość drutu na rozciąganie 1650-1750 MPa

- taśma z ostrzami o gr 0,5 mm

- ocynkowanie ogniowe wg EN ISO 1461 (całość)

- grubość warstwy ocynku drutu – miń 100 g/m2

- grubość warstwy ocynku taśmy ostrzowej miń 270g/ m2

Wymagania dla wysięgników zasieków Concertina:

- ocynkowanie ogniowe wg EN ISO 1461 (całość)

- grubość warstwy ocynku – miń 100 g/m2

- śruby mocujące wysięgniki – ocynkowane ogniowo

- naciągi drutu podtrzymującego zasieki – ocynkowane ogniowo

- UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZY NOWYM OGRODZENIU

Teren w pasie ok. 3,0 m (po 1,5m z obu stron ogrodzenia) wyrównać mechanicznie.

Pas ziemi o szerokości 1,0 m od strony Lasów Państwowych pozbawić chwastów i zakrzaczeń.

Pas ziemi o szerokości 1,0 m od strony Stacji Uzdatniania Wody pozbawić chwastów, ziemię przeorać glebogryzarką na głębokość 20–30 cm.

Następnie za pomocą wideł albo grabi usuwamy z podłoża korzenie, kłącza, rozłogi chwastów, odsłonięte w wyniku orki. Glebę użyźnić rozsypując ziemię kompostową, którą mieszamy z podłożem. Zasiać mieszankę traw do miejsc zacienionych, niskosnącą,  do trawników tzw ekologicznych, nie wymagającą częstego koszenia.

- UWAGA

- W trakcie demontażu i następnie w trakcie budowy nowego ogrodzenia zachować szczególną ostrożność przy istniejących czynnych sieciach wody surowej, wody uzdatnionej i kanalizacji i kabli energetycznych. W tych rejonach roboty ziemne prowadzić pod nadzorem użytkownika instalacji tj. Wodociągów Białostockich.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne odkopać i pod ogrodzeniem zabezpieczyć rurami dwudzielnymi Arot Ø 110 i 160 mm długości 2,0 m

- Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowych otworów, rozwiercanie otworów w elementach ocynkowanych, oraz stosowanie ocynku w sprayu. Elementy z uszkodzonym ocynkiem - do ponownego ocynkowania ogniowego.

- W zwiazku z tym, że istniejące ogrodzenie nie przebiega zgodnie z granicą działki nr ewid. 1715 Wodociągów Białostockich, przed rozpoczęciem budowy nowego ogrodzenia uprawniony geodeta winien wyznaczyć granice działki nr 1715. Ogrodzenie jest zaprojektowane w granicach działki Wodociągów Białostockich,  zewnętrzny obrys ogrodzenia nie może przekraczać granicy działki nr 1715.

- Uporządkowanie terenu, utylizacja elementów zdemontowanego ogrodzenia, zabezpieczenie terenu SUW panelami z siatką przestawną wysokości ok. 8,0 m po stronie wykonawcy robót budowlanych

Opracował:

mgr inż. Jarosław Szaciło